Утверждены

Решением Собрания депутатов

Белокалитвинского района

Ростовской области

от «___»__________ 2018 г. № «____»

ПРОЕКТ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ЛИТВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧАСТЬ 1

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

г. Белая Калитва

2017

| СОСТАВ ПРОЕКТА МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛИТВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЧАСТЬ 1 | ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ) | СШИВ |
| ЧАСТЬ 2 | МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | СШИВ |
| ЧАСТЬ 3 | ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | СШИВ |

Содержание:

| ЧАСТЬ 1 | ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ) |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расчетные показатели по объектам местного значения в области электро-, и газоснабжения поселений, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | стр. 4 |
| 2. | Расчетные показатели по объектам местного значения в области автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания населения в границах муниципального поселения | 4 |
| 3. | Расчетные показатели по объектам местного значения в области образования | 8 |
| 4. | Расчетные показатели по объектам местного значения в области здравоохранения | 10 |
| 5. | Расчетные показатели по объектам местного значения в области физической культуры и массового спорта | 10 |
| 6. | Расчетные показатели по объектам местного значения в области сбора и транспортировке, твердых коммунальных отходов | 11 |
| 7. | Расчетные показатели по объектам местного значения в области жилищного строительства | 11 |
| 8. | Расчетные показатели по объектам местного значения в области охраны общественного порядка | 15 |
| 9. | Расчетные показатели по объектам в области погребения и похоронного дела | 16 |
| 10. | Расчетные показатели по объектам местного значения в области социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания | 16 |
| 11. | Расчетные показатели по объектам местного значения в области охраны окружающей среды и рационального природопользования | 18 |
| 12. | Расчетные показатели по объектам местного значения в области отдыха и туризма | 19 |

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ЛИТВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧАСТЬ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

1. Расчетные показатели по объектам местного значения в области электро-, и газоснабжения поселений, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

| № п/п | Наименование объекта местного значения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроснабжение | 100% | В границах Литвиновского сельского поселения |
| 2. | Газоснабжение |  |  |
| 3. | Теплоснабжение потребителей тепловой энергии |  |  |
| 4. | Водоснабжение (район) |  |  |
| 5. | Водоотведение (район) |  |  |

2. Расчетные показатели по объектам местного значения в области автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания населения в границах муниципального поселения

| № п/п | Наименование объекта местного значения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автомобильные дороги обычного типа местного значения | 100% | В границах Литвиновского сельского поселения, за границами населенных пунктов сельских поселений |
| 1.1. | Дороги обычного типа IV категории |  |  |
| 1.2. | Дороги обычного типа V категории |  |  |
| 2. | Мосты, путепроводы на автомобильных дорогах местного значения | 100% |  |
|  |  |  | В границах населенных пунктов сельских поселений Литвиновского сельского поселения |
| 3. | Улично-дорожная сеть населенных пунктов | 100% |  |
| 3.1. | Дорога в населенном пункте |  |  |
| 3.2. | Улица |  |  |
| 3.3. | Набережная |  |  |
| 3.4. | Площадь |  |  |
| 3.5. | Бульвар |  |  |
| 3.6. | Тупик |  |  |
| 3.7. | Съезд |  |  |
| 3.8. | Аллея |  |  |
| 3.9. | Проезд |  |  |
| 3.10. | Велосипедная дорожка |  |  |
| 4. | Автобусный парк | Не устанавливается | Не устанавливается |
| 5. | Автозаправочная станция | 1 колонка на 1200 легковых автомобилей | Не устанавливается |
| 6. | Автогазозаправочная станция | 1 объект |  |
| 7. | Станция технического обслуживания | 1 пост на 200 легковых автомобилей | Не устанавливается |
| 8. | Автомойка |  |  |
| 9. | Автокемпинг, мотель | Не устанавливается | Не устанавливается |
| 10. | Стоянка транспортных средств (парковка), в том числе: |  |  |
| 10.1. | Для постоянного хранения: |  |  |
|  | На территории многоквартирной жилой застройки | 90% от расчетного количества машино-мест | 800 м (1500 при реконструкции) |
|  |  |  | 200 м (для гаражей боксового типа, принадлежащих инвалидам) |
|  | На территории индивидуальной жилой застройки | 100% от расчетного количества машино-мест | В границах участках индивидуальной жилой застройки |
| 10.2. | Для временного хранения, в том числе: | 70% от расчетного количества машино-мест |  |
| - | жилые зоны | 25% | 100 м до входов в жилые дома, в том числе и для мест личного автотранспорта инвалидов |
| - | промышленные и коммунально-складские зоны (районы) | 25% | 50 м (для мест личного автотранспорта инвалидов) |
| - | общественные и специализированные центры | 5% |  |
|  |  |  | 150 м (для вокзалов, учреждений торговли и общественного питания) 250 м (для прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий) 400 м (до входов в парки, на выставки и стадионы) |
| - | зоны массового кратковременного отдыха | 15% | 1000 м |
| 10.3. | Обеспеченность специализированными парковочными местами маломобильных групп населения | не менее одного места при количестве парковочных мест менее 10 | 50 м (для мест личного автотранспорта инвалидов) |
| - | На открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений и предприятий обслуживания | 10 % мест от общего количества парковочных мест |  |
| - | На открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей при специализированных зданиях | 10 % мест от общего количества парковочных мест |  |
| - | На открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений, специализирующихся на лечении опорно-двигательного аппарата | 20 % мест от общего количества парковочных мест |  |
| 11. | Остановка автобуса |  |  |
| 11.1 | Жилых домов | 100% | 500 м |
| 11.2. | Объектов массового посещения |  | 250 м |
| 11.3. | Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов (социальное такси) |  | 100 м |
| 11.4. | Проходные предприятий в производственных и коммунально-складских зонах |  | 400 м |
| 11.5 | Объектов массового отдыха и спорта |  | 800 м |

Расстояние от гаражных сооружений и открытых стоянок автомобилей до жилых домов, участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений

| Здания, участки | Расстояние от гаражных сооружений и открытых стоянок при числе автомобилей, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 |
| Многоквартирные жилые дома, границы участка для индивидуального жилого дома | 10** | 15 | 25 |
| Торцы квартирных жилых домов без окон | 10** | 10** | 15 |
| Общественные здания | 10** | 10** | 15 |
| Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения | 15 | 25 | 25 |
| Лечебные учреждения со стационаром | 25 | 50 | * |
| * Определяется по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора. ** Для зданий гаражей III—V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 м. Примечание: Расстояния следует определять от окон жилых и общественных зданий и от границ земельных участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром до стен гаража или границ открытой стоянки. |  |  |  |

Расстояние от станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов, участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений

| Здания, участки | Расстояние, м от станций технического обслуживания при числе постов |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 5 постов | не белее 10 постов |
| Многоквартирные жилые дома, границы участка для индивидуального жилого дома | 50 | 100 |
| Общественные здания | 50 | 100 |
| Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения | 50 | * |
| Лечебные учреждения со стационаром | 50 | * |
| Примечание: Расстояния определяются по согласованию с органами Роспотребнадзора |  |  |

3. Расчетные показатели по объектам местного значения в области образования

| № п/п | Наименование объекта местного значения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дошкольное образовательное учреждение | 51 место на 1000 жителей | 500 м |
| 2. | Общеобразовательное учреждение | 110 мест на 1000 жителей |  |
| - | I ступень обучения | 100% детей | 2 000 м |
| - | II-III ступень обучения | 75% детей | 4 000 м |
| 3. | Образовательное учреждение дополнительного образования для детей, в том числе по видам: |  | 15 000 м |
| 3.1. | Дом творчества школьников | 3,3% общего числа школьников |  |
| 3.2. | Станция юных техников | 0,9 % общего числа школьников |  |
| 3.3. | Станция юных натуралистов | 0,4 % общего числа школьников |  |
| 3.4. | Станция юных туристов | 0,4 % общего числа школьников |  |
| 3.5 | Детско-юношеская спортивная школа | 20% (числа детей и подростков в возрасте 6-15 лет) |  |
| 3.6. | Детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа | 12% (учащихся 1-8 классов) |  |
| 4. | Вечернее (сменное) образовательное учреждение | не устанавливается | 15 000 м |
| 5. | Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | не устанавливается | не устанавливается |
| 6. | Общеобразовательная школа-интернат | 3 места на 1000 жителей | не устанавливается |
| 7. | Образовательное учреждение для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей | 1объект на 5000 детей | не устанавливается |
| 8. | Оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа | не устанавливается | не устанавливается |
| 9. | Детские, молодежные лагеря | не устанавливается | не устанавливается |
| I ступень обучения – начальная школа (1-4 классы); II ступень обучения - основная школа (5-9 классы); III ступень обучения – старшая школа (10 – 11 классы). |  |  |  |

4. Расчетные показатели по объектам местного значения в области здравоохранения

| № п/п | Наименование объекта местного значения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Больница | 28 койки на 2,7 тыс. жителей | В границах района |
| 2. | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | 49 посещений на 2,7 тыс. жителей | 4 000 м |
| 3. | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 объект на 700 жителей | 4 000 м |
| 4. | Аптека | 1 объект на 6,2 тыс. жителей, но не менее 1 объекта на сельское поселение | 4 000 м |
| В сельских населенных пунктах следует размещать 1 аптеку или аптечный пункт на сельское поселение. Аптечный пункт следует размещать в случае отсутствия аптеки на территории населенного пункта. В сельских населенных пунктах допускается размещать 1 аптечный пункт на несколько населенных пунктов при соответствующем обосновании. |  |  |  |

5. Расчетные показатели по объектам в области физической культуры и массового спорта

| № п/п | Наименование объекта местного значения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Спортивный зал | 0,945 тыс. м2 на 2,7 тыс. жителей | 2000 м |
| 2. | Плоскостные сооружения (спортивные площадки) | 5263,4 м2 на 2,7 тыс. жителей | 500 м |
| 3. | Бассейны крытые и открытые общего пользования | 20 м2 зеркала воды на 1 тыс. чел. | 4000 м |
| Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. |  |  |  |

6. Расчетные показатели по объектам местного значения в области сбора и транспортировке твердых коммунальных отходов

| № п/п | Наименование объекта местного значения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контейнеры, бункеры, специализированные площадки сбора ТКО |  |  |
| 1.1. | Жилые здания | 0,3 м2/чел. | не дальше 100 м от входа |
| 1.2. | Пляжи | 1 контейнер 0,75 м3 на 3500 м2 | не ближе 50 м от мест купания |
| 1.3. | Рынки | 1 контейнер 0,75 м3 на 1500 м2 | не ближе 50 м от торговых |
| 1.4. | Парки | 1 урна на 800 м2 территории | не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих |
| 1.5. | Лечебно-профилактические учреждения | Контейнерная площадка не менее 40 м2 | Не ближе 50 м от лечебных корпусов и пищеблоков |
|  |  | 1 урна на 700 м2 дворовой территории | На расстоянии 10 м одна от другой (на главных аллеях) |
| 2. | Приемные пункты сбора вторичного сырья | 1 объект на 20 тыс. чел. | в границах муниципального района |
| 3. | Мусороперегрузочная станция (МПС) | 1 объект | в границах муниципального района |

7. Расчетные показатели по объектам местного значения в области жилищного строительства

Предельные размеры земельных участков:

| Назначение | Размеры земельных участков, га |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимальные | максимальные |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 0,1 | Не нормируется |
| Индивидуальная жилая застройка | 0,04 | 0,15 |
| Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,06 | 1,0 |
| Для ведения садоводства и огородничества | 0,03 | 0,12 |
| Для ведения дачного хозяйства | 0,05 | 0,20 |

Предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки для территории элемента планировочной структуры жилой зоны:

| Типы застройки | Коэффициент плотности застройки | Коэффициент застройки |
| --- | --- | --- |
| малоэтажная застройка (1-3 этажа) | 0,50 | 0,25 |
| малоэтажная блокированная застройка (1-3 этажа) | 0,80 | 0,30 |
| индивидуальная застройка домами с участком: |  |  |
| - 600м2; - 600-1200м2; - 1200 м2. | 0,4 | 0,20 |
| Примечание: 1. Коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала); 2. Коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала); 3. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства; 4. Границами кварталов являются красные линии. |  |  |

Расчетную плотность населения на территориях, предназначенных для индивидуального и малоэтажного (блокированного) жилищного строительства:

| Тип дома | Плотность населения, чел/га, при среднем размере семьи, чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| Индивидуальный с земельными участками, м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1200 | 17 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 33 | 37 |
| 1000 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 44 |
| 800 | 25 | 30 | 33 | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 |
| 600 | 30 | 33 | 40 | 41 | 44 | 48 | 50 | 60 |
| Секционный (блокированный) с числом этажей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - | 130 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | 150 | - | - | - | - | - | - |

Расчетная жилищная обеспеченность:

| Виды жилой застройки | Жилищная обеспеченность, м2 общей площади квартиры на 1 чел. |
| --- | --- |
| муниципальное жилье | 18 |
| общежитие | 6 |
| Примечание: расчетные показатели жилищной обеспеченности для индивидуальной жилой застройки не устанавливаются |  |

Предельно допустимые показатели застройки (Кз и Кпз) земельного участка на территории жилой зоны при малоэтажной застройке:

| Тип застройки | Размер земельного участка, м2 | Площадь жилого дома, м2 общей площади | Коэффициент застройки Кз | Коэффициент плотности застройки Кпз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | 1200 | 480 | 0,2 | 0,4 |
|  | 1000 | 400 | 0,2 | 0,4 |
| б | 800 | 480 | 0,3 | 0,6 |
|  | 600 | 360 | 0,3 | 0,6 |
|  | 500 | 300 | 0,3 | 0,6 |
|  | 400 | 240 | 0,3 | 0,6 |
|  | 300 | 240 | 0,4 | 0,8 |
| Примечания: 1. Типы застроек: а - усадебная застройка одноквартирными домами с земельными участками размером 1000-1200 м2 с развитой хозяйственной частью; б - застройка блокированными 2-4-квартирными домами с земельными участками размером от 300 до 800 м2 с минимальной хозяйственной частью. |  |  |  |  |

В элементах планировочной структуры жилых зон, в не зависимости от типа застройки, необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения. При этом общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% общей площади элемента планировочной структуры жилой зоны.

Расчетные показатели площадок общего пользования:

| Площадки | Удельные размеры площадок, м2/чел. | Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок, м | Размеры площадок, м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Назначение | минимальный | максимальный |  |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,5- 0,7 | 12 | дошкольного возраста | 70 | 150 |  |
|  |  |  | школьного возраста | 100 | 300 |  |
|  |  |  | комплексных игровых площадок | 900 | 1600 |  |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1-0,2 | 10 | площадки отдыха | 15 | 100 |  |
| Для занятий физической культурой | 2,0 | 10-40* | дошкольного возраста | Не менее 150 |  |  |
|  | 2,5 |  | школьного возраста | Не мене 250 |  |  |
| Для хозяйственных целей | 0,3 | 20 | не более 5 контейнеров |  |  |  |
| Для выгула собак | не устанавливается | 40 | на территориях жилого назначения | 400 |  | 600 |
|  |  |  | на прочих территориях | 400 |  | 800 |
| Примечания. 1. Допускается уменьшать, но не более чем на 50 % удельные размеры площадок: - для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса элемента планировочной структуры (квартала, группы жилых кварталов) для школьников и населения. 2. *Наибольшие значения принимаются для футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса. 3. Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются, расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание – не более 100 м. |  |  |  |  |  |  |

Площадь озелененной территории элемента планировочной структуры многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений) должна составлять не менее 6 м2 на 1 человека, или не менее 25% площади его территории.

Расстояние между жилыми домами*

| Высота дома (количество этажей) | Расстояние между длинными сторонами зданий (не менее), м | Расстояние между длинными сторонами и торцами зданий с окнами из жилых комнат (не менее), м |
| --- | --- | --- |
| 2-3 | 15 | 10 |
| * - расстояния между зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и бытовых разрывов. Расстояния от окон жилых помещений в зоне индивидуальной жилой застройки до стен дома и хозяйственных построек (гаражи, бани, сараи), расположенных на соседнем участке (не менее) – 6 м. |  |  |

Расстояния от окон жилого здания до построек для содержания скота и птицы

| Количество блоков для содержания скота и птицы | Единица измерения | Расстояние до окон жилого здания (не менее) |
| --- | --- | --- |
| Одиночные, двойные | м | 15 |
| до 8 блоков | м | 25 |
| св. 8 до 30 блоков | м | 50 |
| св. 30 блоков | м | 100 |
| Примечание: Размещаемые в пределах территории жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Площадь застройки сблокированных хозяйственных построек для содержания скота (не более) – 800 м2. |  |  |

Расстояние до границ соседнего участка от построек, стволов деревьев и кустарников

|  | Расстояние до границ соседнего участка, м |
| --- | --- |
| от индивидуального, одно-двухквартирного жилого дома | 3,0 |
| от построек для содержания скота и птицы | 4,0 |
| от бани, гаража и других построек | 1,0 |
| от стволов высокорослых деревьев | 4,0 |
| от стволов среднерослых деревьев | 2,0 |
| от кустарника | 1,0 |

Расстояние до красной линии от построек на земельном участке

|  | Расстояние от красной линии (не менее) |  |
| --- | --- | --- |
|  | улиц | проездов |
| от индивидуального, одно-двухквартирного и блокированного жилого дома | 5 | 3 |
| от хозяйственных построек | 5 | 1 |
| Примечание: Хозяйственные постройки, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. |  |  |

8. Расчетные показатели по объектам местного значения в области охраны общественного порядка

| № п/п | Наименование объекта местного значения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отделение полиции (пункт охраны правопорядка) | 10 м2 общей площади на жилую группу | 4000 м |

9. Расчетные показатели по объектам местного значения в области погребения и похоронного дела

| № п/п | Наименование объекта местного значения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кладбище | 0,24 га на 1 тыс. жителей | не устанавливается |
| 2. | Колумбарий | 0,02 га на 1 тыс. жителей | не устанавливается |

10. Расчетные показатели по объектам в области социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование объекта местного значения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отделения почтовой связи | Отделения связи поселка, сельского поселения для обслуживаемого населения групп: V-VI (0,5-2 тыс. чел.) 0,3-0,35 га, III-IV (2-6 тыс. чел) 0,4-0,45 га | 4 000 м |
| 2. | Объекты общественного питания | 40 мест на 1000 жителей | 2 000 м |
| 3. | Торговые объекты |  |  |
| 3.1. | стационарные магазины | 429 м2 на 1000 жителей | 2 000 м |
| 3.2. | нестационарные магазины | 2,2 объекта на 2,7тыс. человек |  |
| 3.3. | Рынок | 24 м2 на 1000 жителей | 4 000 м |
| 4. | Объекты бытового обслуживания | 2 рабочих на 1000 жителей | 4 000 м |
| 4.1. | Отделения банков, (операционная касса) | 1 операционное место (окно) на 1-2 тыс. чел. |  |
| 4.2. | Прачечная, в том числе: | 60 кг белья в смену на 1 тыс. чел. |  |
| - | Прачечные самообслуживания | 20 кг белья в смену на 1 тыс. чел. |  |
| - | Фабрики прачечные | 40 кг белья в смену на 1 тыс. чел. |  |
| 4.3. | Химчистка, в том числе: | 3,5 кг вещей в смену на 1 тыс. чел. |  |
| - | Химчистка самообслуживания | 1,2 кг вещей в смену на 1 тыс. чел. |  |
| - | Фабрика-химчистка | 2,3 кг вещей в смену на 1 тыс. чел. |  |
| 4.4. | Баня | 7 мест на 1 тыс. чел. |  |
| 5. | Библиотека, читальный зал, в том числе по видам: |  |  |
| 5.1 | Общедоступная библиотека | 1 объект на муниципальное образование в административном центре поселения | 4 000 м |
|  |  | 1 объект на каждую 1000 жителей в населенных пунктах - центрах муниципальных образований, с населением более 1000 чел. |  |
|  |  | 1 объект в населенном пункте, расположенном на расстоянии более 5 км от административного центра поселения |  |
| 5.2. | Отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки поселения | 1 объект в населенном пункте сельских поселений с числом жителей до 500 человек, расположенные на расстоянии до 5 км от административного центра | 4 000 м |
| 5.3. | Филиал общедоступной библиотеки | 1 объект в населенном пункте сельских поселений с числом жителей до 500 человек, расположенные на расстоянии более 5 км от административного центра (1) | 4 000 м |
|  |  | 1 объект в населенном пункте с числом жителей более 500 человек, расположенном на расстоянии до 5 км от административного центра поселения (1) |  |
| 5.4. | Детская (поселенческая) библиотека | 1 объект на 1000 детского населения | 4 000 м |
| 5.5. | Общедоступная библиотека с филиалом в данном населенном пункте | 1 объект в населенных пунктах, являющихся административными центрами сельских поселений, с числом жителей от 500 человек до 1000 человек | 4 000 м |
| 5.6. | Объем книжного фонда, для всех уровней обеспечения услуг, при населении более 1000 чел | не менее 5 книг на 1 жителя | не устанавливается |
| 6. | Дом культуры | 100 мест на 1 тыс. человек | в административном центре поселения |
|  | Филиал сельского дома культуры | 1 объект на 500 .человек | В границах Литвиновского сельского поселения |
|  | Кинозал | 1 объект на 3000 человек | В границах Литвиновского сельского поселения |
| 7. | Архив | Не устанавливается | не устанавливается |

11. Расчетные показатели по объектам местного значения в области охраны окружающей среды и рационального природопользования

| № п/п | Наименование объекта местного значения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Санаторно-курортное учреждение | Не устанавливается | В границах Литвиновского сельского поселения |

12. Расчетные показатели по объектам местного значения в области отдыха и туризма

| № п/п | Наименование объекта местного значения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зона отдыха | не менее 500 м2 | 1,5 часа на общественном транспорте |
| 2. | Озелененные территории общего пользования | 12 м2/чел. | не устанавливается |
| 3. | Парк планировочного района | 1 объект | в административном центре поселения |
| 4. | Сквер | 1 объект на 1000 чел | 2000 м |
| 5. | Дом отдыха (пансионат) | не устанавливается | не устанавливается |
| 6. | База отдыха | не устанавливается | не устанавливается |
| 7. | Туристическая база |  |  |
| 8. | Детский оздоровительный лагерь | не устанавливается | не устанавливается |
| 9. | Оздоровительный лагерь для старшекласников |  |  |
| 10. | Кемпинг | не устанавливается | не устанавливается |
| 11. | Мотель |  |  |
| 12. | Спортивно-оздоровительный лагерь |  |  |